Haapsalu Kutsehariduskeskus

TEMPERATUURI JÄLGIMINE JA JAHUTUS

Juhend

RegoMärk

IT-24

Uuemõisa 2025

SISUKORD

SISSEJUHATUS	3

1. VAJALIKUD KOMPONENDID	4

2. ÜHENDAMINE	5

2.1 ARDUINO JA BREADBOARD	5

2.2 TMP ANDUR	5

2.3 NPN TRANSISTOR	5

2.4 DC MOOTOR	5

2.5 LED TULED	5

2.6 PROGRAMMEERIMINE	5

2.7 KONTROLL JA TEST	6

KOKKUVÕTE	7

SISSEJUHATUS

Arduino on väike arvuti, mida saab kasutada erinevate elektroonikaseadmete juhtimiseks. Selle abil saab lihtsasti programmeerida erinevaid ülesandeid, nagu näiteks LED-i vilkumine. Selle projekti eesmärk on õpetada, kuidas kasutada Arduinot, et panna DC Mootor tööle olenevalt temperatuurist.

Pilt 1: Arduino Uno R3

1. VAJALIKUD KOMPONENDID

- 1 x Arduino Uno R3

- 1 x Breadboard

- 1 x DC Mootor

- 1 x Punane LED

- 1 x Roheline LED

- 1 x Temperatuuri sensor

- 1 x NPN Transistor

- 1 x 330Ω Takisti

- 2 x 220Ω Takisti

- 14 x Juhet

2. ÜHENDAMINE

2.1	ARDUINO JA BREADBOARD

Ühendage Arduino 5V ja GND breadboardiga. 5V läheb ülemise esimesse + liini ja sealt alumisse esimesse + liini. Järgmiseks ühendage läbi GND ülemisse teise - liini ja sealt alumisse esimesse - liini.

2.2	TMP ANDUR

Paigutage TMP andur breadboardile et esimene jalg oleks E5, siis ühendage A5 kaabliga ülemisse + liini, A6 ühendage Arduino A0 pessa ja A7 tuleb ühendada ülesse - liini.

2.3	NPN TRANSISTOR

Paigutage NPN transistor breadboardile et esimene jalg oleks C21. Ühendage 330Ω takisti breadboardile külili et ühenduks E18 ja E22 aukudega seejärel ühendage 3 kaablit 1. Läheb E23 - E31,  2. Läheb D21 - ülemisse + liini ja 3. Läheb A18 - Arduino 13 pessa

2.4	DC MOOTOR

DC mootori - terminaal tuleb ühendada breadboardi 25ndasse - liini, mootori + terminaal tuleb ühendada A31 auku.

2.5 	LED TULED

Paigutage punase LEDi katood E32 ja anood E33, rohelise LEDi katood E34 ja anood E35. Seejärel Ühendage 2 x 220Ω takistit pikku pidi 1. Takisti läheb A32 - - liini, 2. Takisti läheb A34 - - liini. Seejärel ühendage 2 kaablit, 1. juhe läheb A31 - Arduino 12 auku ja 2. juhe läheb A35 - Arduino 11 auku.

2.6	PROGRAMMEERIMINE

Ühendage Arduino USB kaabliga arvutisse, laadige ja avage Arduino IDE kus toimub Arduino programmeerimine. Seal valige enda COM ühendus ja kopeerige kood mis on antud lingil: https://github.com/JornToomingas/Robootika/blob/main/kood.ino

2.7	KONTROLL JA TEST

Lõpuks kontrollige üle kas kõik on õigesti ühendatud pildi järgi ja kas kood ja seadmed töötavad.

Pilt 2: Lõpp

KOKKUVÕTE

Selle juhendiga õppisite, kuidas kasutada Arduino, et lugeda TMP36 temperatuurianduri andmeid ja juhtida LED-i ning DC mootorit. Õppisite, kuidas ühendad komponendid, kirjutada kood ja teha süsteem, mis reageerib temperatuuri muutusele.